LAPORAN KERJA

NAMA LENGKAP	: Sajid Fadhillah

KELAS			: XI TJKT 1

MATA PELAJARAN	: KKTJKT

HARI DAN TANGGAL	: 21/05/2026

LAPORAN PENGUKURAN KABEL DROPCORE DENGAN OTDR I. Tujuan Melakukan verifikasi kualitas fast connector dan integritas kabel dropcore sepanjang 80 meter menggunakan alat OTDR untuk memastikan koneksi transmisi berjalan optimal. 2. Konfigurasi Pengujian - Media: Kabel dropcore sepanjang 80 meter. - Interface: Fast connector (dipasang pada ujung kabel). - Alat: Mini-OTDR. - Metode: Pengujian langsung (Direct Connection) antara fast connector dan port OTDR. 3. Langkah Kerja - Persiapan: Memastikan fast connector telah terpasang dengan rapi dan bersih. - Koneksi: Menghubungkan fast connector kabel dropcore secara langsung ke port OTDR. - Pengaturan Parameter: Mengatur panjang gelombang (wavelength) ke 1310nm dan lebar pulsa (pulse width) ke 5ns untuk mendapatkan resolusi yang presisi pada rentang jarak pendek. - Akuisisi Data: Menjalankan proses scan pada OTDR hingga grafik trace muncul dengan stabil. - Analisis: Menempatkan kursor pada akhir grafik untuk membaca total panjang kabel dan melihat apakah ada pantulan (reflection) yang tidak wajar pada titik konektor. 4. Hasil Pengukuran - Berdasarkan hasil pembacaan pada layar OTDR: - Panjang Kabel Terukur: 80 meter. - Profil Grafik: Grafik menunjukkan garis yang stabil dari titik awal hingga ujung kabel. - Evaluasi Konektor: Tidak ditemukan lonjakan refleksi yang berlebihan di titik sambungan, yang menandakan bahwa fast connector terpasang dengan baik dan loss berada pada level yang sangat minimal. 5. Kesimpulan - Pengukuran pada kabel dropcore sepanjang 80 meter telah selesai dilakukan. Dengan hasil pembacaan 80 meter pada OTDR dan profil grafik yang normal, dapat disimpulkan bahwa: - Pemasangan fast connector telah memenuhi standar teknis (tidak ada loss berlebih). - Kabel dropcore dalam kondisi baik tanpa adanya tekukan tajam (kink) atau cacat serat. - Jalur tersebut siap digunakan untuk aplikasi layanan FTTH.