LAPORAN KERJA

NAMA LENGKAP	:  Sajid Fadhillah

KELAS			: XI-TJKT 1

MATA PELAJARAN	: KKTJKT

HARI DAN TANGGAL	: 09/04/2026

LAPORAN PENYAMBUNGAN KABEL DROPCORE KE PIGTAIL 1. Pengertian Fiber optik (FO) adalah media transmisi jaringan yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data melalui serat kaca atau plastik. Teknologi ini memiliki kecepatan tinggi, kapasitas besar, serta tahan terhadap gangguan. Dalam instalasi FO: - Kabel dropcore digunakan untuk menghubungkan jaringan utama ke rumah pelanggan. - Pigtail (peskor) adalah kabel pendek yang sudah memiliki konektor di salah satu ujungnya. Penyambungan kedua kabel ini dilakukan menggunakan metode fusion splicing agar menghasilkan sambungan yang kuat dan memiliki nilai redaman (loss) yang kecil. 2. Tujuan Tujuan penyambungan kabel dropcore dengan pigtail adalah untuk menghasilkan koneksi jaringan yang stabil dan optimal hingga ke pengguna. Selain itu, bertujuan untuk: - Mengurangi loss agar sinyal tetap baik - Mempermudah instalasi dan perawatan jaringan - Menjaga kerapihan dan keamanan kabel - Mendukung kualitas jaringan agar lebih baik dan tahan lama 3. Alat dan Bahan - Fusion splicer - Cleaver (pemotong fiber) - Stripper fiber optik - Alkohol dan tisu bebas serat - Sleeve protector - Kabel dropcore dan pigtail 4. Langkah-langkah - Kupas jaket kabel dropcore dan pigtail - Bersihkan serat menggunakan alkohol - Potong ujung serat menggunakan cleaver (rapi dan lurus) - Masukkan serat ke dalam mesin fusion splicer - Lakukan proses penyambungan (splicing) - Pasang sleeve protector - Panaskan hingga pelindung menyusut dengan sempurna - Rapikan hasil sambungan di dalam ODP/OTB 5. Hasil Hasil penyambungan diuji menggunakan VFL (Visual Fault Locator). - Saat VFL dinyalakan, cahaya laser merah terlihat merambat dari sisi pigtail menuju kabel dropcore - Cahaya keluar dengan jelas di ujung kabel (patchcore), menandakan bahwa sambungan tersambung dengan baik - Tidak terdapat kebocoran cahaya di bagian sambungan, yang menunjukkan hasil splicing rapi dan minim gangguan - Koneksi fiber optik berhasil tersambung dengan baik dan dapat digunakan 6. Kesimpulan Penyambungan kabel fiber optik antara dropcore dan pigtail menggunakan metode fusion splicing harus dilakukan dengan teliti, terutama pada proses pemotongan dan penyelarasan serat. Pengujian menggunakan VFL menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat dengan baik tanpa kebocoran, yang menandakan sambungan berhasil dan berkualitas. Dengan teknik yang benar, jaringan fiber optik dapat bekerja secara optimal, stabil, dan memiliki performa yang baik untuk digunakan dalam komunikasi data. 7. Hambatan dan Solusi Hambatan: Dalam proses penyambungan, terdapat kendala pada kualitas hasil pemotongan serat yang kurang optimal karena kondisi alat cleaver yang kurang presisi. Hal ini dapat mempengaruhi hasil potongan serat sehingga kurang rata dan berpotensi mengganggu proses splicing. Solusi: Menggunakan cleaver dengan kondisi yang lebih baik dan presisi agar menghasilkan potongan serat yang rapi dan sempurna, sehingga proses penyambungan dapat berjalan dengan optimal.